化学与化工学院实验楼P100实验室实验台面

一、采购内容：实验室台面一批。

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 品牌及材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央台 | 3000*1500*850 | 台 | 1 | 钢木结构，2毫米厚40*60方通。12.7mm厚优质实心理化板佰克板台面，并具有相应的检测报告，门板18mm厚防火板贴面板，箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺。DTC16寸三节静音滑轨及175度铰链。 |
|  | 试剂架 | 3000*300*900 | 台 | 1 | 钢玻结构，2mm厚电解板折弯成40*100方通，表面喷涂环氧树脂粉末。12mm厚磨沙钢化玻璃，高度可调。 |
|  | 边台 | 2825*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构，，2毫米厚40*60方通。12.7mm厚优质实心理化板佰克板台面，并具有相应的检测报告，门板18mm厚防火板贴面板，箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺。DTC16寸三节静音滑轨及175度铰链。 |
|  | 吊柜 | 600*300*600 | 组 | 5 | 门板18mm厚防火板贴面板，箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺。DTC16寸三节静音滑轨及175度铰链。 |
|  | 角柜 | 1000*1000*850 | 台 | 2 | 钢木结构，，2毫米厚40*60方通。12.7mm厚优质实心理化板佰克板台面，并具有相应的检测报告，门板18mm厚防火板贴面板，箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺。DTC16寸三节静音滑轨及175度铰链。 |
|  | 边台 | 3280*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构，，2毫米厚40*60方通。12.7mm厚优质实心理化板佰克板台面，并具有相应的检测报告，门板18mm厚防火板贴面板，箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺。DTC16寸三节静音滑轨及175度铰链。 |
|  | 试剂架 | 3280*250*900 | 台 | 1 | 钢玻结构,40*100*2mm方通10mm磨沙钢化玻璃，高度可调。 |
|  | 吊柜 | 600*300*600 | 台 | 5 | 全木结构 |
|  | 边台 | 3000*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构，，2毫米厚40*60方通。12.7mm厚优质实心理化板佰克板台面，并具有相应的检测报告，门板18mm厚防火板贴面板，箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺。DTC16寸三节静音滑轨及175度铰链。 |
|  | 试剂架 | 3000*250*900 | 台 | 1 | 钢玻结构,40*100*2mm方通10mm磨沙钢化玻璃，高度可调。 |
|  | 吊柜 | 600*300*600 | 组 | 6 | 全木结构，门板18mm厚防火板贴面板，箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺。DTC16寸三节静音滑轨及175度铰链。 |
|  | 水盆水嘴 | 500*400*300 | 台 | 1 | 实验室专用PP水盆，防腐蚀，耐高温。实验室标准铜质瓷质阀芯三口水龙头 |
|  | 多功能六孔插座 |  | 个 | 18 |  |
|  | 活动柜 | 600*375*850 | 台 | 1 | 门板18mm厚防火板贴面板，箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺。DTC16寸三节静音滑轨及175度铰链。尼龙活动万向轮。 |
|  | 三聚氰胺板 | 4180*100*9 | 张 | 1 | 18mm厚 |
|  | 三聚氰胺板 | 4000*100*9 | 张 | 1 | 18mm厚 |

二、其他要求：

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司。

2、货物必须是全新的合法的。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少三年的保修期。

5、交货时间：合同签订后二十日内安装调试完成。

6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。