南校区食堂视频监控系统用户需求

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32路硬盘录像机 | DH-DVR3204HF 支持1080P高清预览； VGA视频输出分辨率最高达1920×1080； 支持TV、VGA、HDMI同步输出； 支持32路D1实时编码； 支持智能行为分析扩展； 支持最大16路D1录像同步回放； 支持录像定向存储； 支持8个SATA接口；PAL（625线，50场/秒） | 2 | 台 | 大华 |
| 2 | 16路硬盘录像机 | DH-DVR1604HF-A支持2D1+14CIF的编码 支持4路同步回放 支持TV,VGA同步显示 支持视频矩阵输出功能 支持全球网络即插即用 支持手机直连3G监控 支持所有视频通道网络双码流传输 9路最高支持实时D1分辨率 PAL（625线，50场/秒） | 1 | 台 | 大华 |
| 3 | 红外高清摄像机 | 1/3寸EXview HAD SONYCCD 0.5LUX，DC12V 1颗点阵灯 600TVL 0.1Lux Color 50meters IR | 76 | 只 | 蓝光 |
| 4 | 液晶显示器 | 19寸高清分辨率 VGA.HDNI插口 | 3 | 台 | AOC |
| 5 | dvr硬盘 | - 硬盘容量：2000GB - 盘片数量：2片 - 单碟容量：1000GB - 磁头数量：4个 - 缓存：64MB - 转速：7200rpm - 接口类型：SATA3.0 - 接口转速6GB/秒 | 5 | 个 | 希捷 |
| 6 | 支架 | 铝合金摄像机支架 | 76 | 支 | 国产 |
| 7 | 视频双绞电缆 | 2X2X0.5结 构：内导体：O.F.C裸铜线Φ0.5mm（BC）4对2芯绞合/8芯 | 12000 | 米 | 赛金 |
| 8 | 视频双绞器 | 300M视频信号传输 | 76 | 对 | 国产 |
| 9 | 电源线 | 电源线RVV2X1.0MM规格:RVV2X1.0MM2 执行标准：GB5023.5—1997额定温度：70C 额定电压：300/450 导体：多支裸铜丝绞合，绝缘和护套：聚热氯乙烯。 | 8000 | 米 | 豪讯 |
| 10 | PVC线管 | DN32阻燃线管 | 3000 | 米 | 广塑 |
| 11 | PVC线管 | DN25阻燃线管 | 5000 | 米 | 广塑 |
| 12 | 电源 | DC12V/29A | 6 | 只 | 国产 |
| 13 | 光端机网络机柜 | H18U符合19英寸标准、公制标准、ETSI标准（欧洲电信标准协会）、GB/T3047.2-92规格600X800X1000 | 2 | 个 | 国产 |
| 14 | 辅料 | 螺丝，胶塞，扎带，胶布 线盒等 | 1 | 批 | 国产 |
| 15 | 人工 | 安装 调试 一年保修 | 1 | 项 |  |

二、其他要求:

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司，注册资金高于人民币100万元（含100万元）。

2、货物必须是全新的合法的。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少一年的保修期。

5、交货时间：合同签订后二十日内安装调试完成。

6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。