学生活动中心一楼影视报告厅音响设备用户需求

一、采购清单：音响设备一批

| 序号 | 设备名称 | 型号及技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音箱功放 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频主音箱 | 型号：MRX512M 技术参数：频率响应：(± 3dB)：90Hz – 20kHz； 额定阻抗：8 欧姆； 额定功率：400 W；灵敏度：97 dB (1W/1m)， 最大声压级：129 dB；覆盖角度：70 x 70； 低音单元：1×JBL 262H 305mm（12寸）差分驱动器.高音单元：1×JBL 2408H 37.5mm（1.5寸）钕磁驱动器 | 2 | 只 | JBL |
| 2 | 主音箱功放 | 型号：CRWON XLS802D 技术参数：输入灵敏度:4Ω负载满功率输出时为1.25V(RMS有效值);频响特性(1W):22HZ-20HZ,+0DB,-0.8DB;信号噪声比(20HZ-20KHZ):A计权,满功率输出>98DB,不计权,满功率输出>93DB;总谐波失真(THD)<0.5%;互调失真(IMD):在满功率输出时,60HZ和7KHZ,4:1两个方波,>0.3%(-40DB),阻尼系数(8Ω):10HZ-400HZ:>200;通道间串音:1KHZ:-76DB;20KHZ:-58DB;输入阻抗:平衡输入20KΩ,不平衡输入10KΩ;负载阻抗:立体声输出时,每通道的额定负载阻抗为2Ω-8Ω,桥接单路输出的额定负载阻抗为4Ω-8Ω;电源电压和频率:100V-120V 交流电 50HZ/60HZ,220V和230V-240V 交流电 50HZ/60HZ;包装重量:18.4公斤,净重:16.1公斤;立体声输出功率:8Ω/500W,4Ω/800W,2Ω/1050W,桥接:8Ω/1600W,4Ω/2100W | 1 | 台 | CROWN |
| 音频处理部分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 调音台 | 型号：LX9 16路 技术参数：16路单声道，四路编组的 +48V 幻象供电开关选择6 组 AUX 辅助输出，其中 4 组 AUX 可选择推子前或推子后,18dB/倍频程陡峭的高通滤波器插入点可加插在总输出或分组输出通道12 段 LED 电平显示器,PSU 内置电源频率响应：XLR输入到任何输出+0/-1dB,20Hz-20kHz总谐波失真和噪声：全部测量在+10dB输出和30dB增益的状态 | 1 | 台 | SOUNDCRAFT |
| 4 | 数字音频处理器 | 型号：DP88 技术参数：8进8出音频处理器l 24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理输入处理部分包含增益、静音、噪声门、相位、延时等5个处理单元输出处理部分包含分频、5个参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时等7个处理单元 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，类型可选择：PEAK、H-SHELVE、L-SHELVE所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，斜率在-6dB/Oct至- 48dB/Oct可选。频点20Hz-20kHz连续可调所有压缩/限幅器的阀值、比率、启动时间、恢复时间连续可调所有噪声门的阀值、启动时间、恢复时间连续可调所有延时模块都具有高达682ms的延时时间任意通道之间参数设置可以自由复制内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声、白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调2*20字符LCD屏幕显示，定制的灯键一体设计，独特的一键到位操作方式，使用户的操作更方便、快捷32个用户预设；整机状态和每个预设都可以单独存储和调用；具有密码保护功能配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口实现远程实时控制 可以通过RS485方式实现多达256台的系统级联，并可以接受中控设备进行远程网络控制 | 1 | 台 | CncobraNet |
| 音源部分 |  |  |  |  |  |
| 5 | DVD机 | 型号：DV310 视讯功能.108MHz/12位D/A转换器.双PureCinema循序扫描 (PAL/NTSC).双波长雷射头.可播光盘Dual-layer .DVD-R/DVD/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/SVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW.DivX?视讯播放虚拟环绕.便利性. JPEG数字相片轮播,可自选MP3/WMA等做为背景音乐. 先进光盘浏览器 (具有动画缩图). 缩放功能 低消耗功率 | 1 | 台 | 先锋 |
| 6 | 无线手持话筒 | 型号：PGX24/pg58 专为满足旅行表演者的需要而设计的舒尔 PGX1 可以与头戴式、领夹式或乐器话筒配合使用，也可与吉他或贝司配合使用。Performance Gear 无线系统含有舒尔已获得专利的音频参考压缩扩展技术, 可以产生极其清晰的声音，超越了传统无线技术的限制。自动发射机设置 ；多功能 LED 指示灯（电源、锁定、静音、低电量） ；-10db 衰减器； 2 节 AA 电池可连续使用 8 小时 ；使用范围为 18 MHz | 2 | 套 | SHURE |
| 7 | 鹅颈话筒 | 型号：MX412 Microflex 鹅颈话筒全新阐释了灵活的真正内涵。除了可完全调整的鹅颈之外，还有更具灵活性的新型 Microflex 可互换式电容话筒头。可互换式话筒头具有便于更换的设计，并能使用心形、超心形和全向拾音模式，可为各种应用(如教堂、法庭和会议中心)提供超宽的频率响应和精准的声音再现。此外，电容话筒头适用于新的 Microflex 产品系列的每个型号，从而更便于使用且具有始终如一的声音品质。 可以选择四种型号的 Microflex 鹅颈话筒，同时还可以选择各种高度和固定类型。每个型号都包含一个舒尔 Microflex 系列独有的带 LED 指示灯的无声静音开关。并且每个 Microflex 鹅颈话筒都具有高灵敏度和不带变压器的平衡输出，可以提高对电磁交流声和射频干扰的抗扰度，即使是通过长距离的电缆传输。 C/S/N： 304.8 mm(12 英寸)鹅颈 附加的 XLR 前置放大器、减震架、法兰支架、扣合式泡沫防风罩 | 6 | 套 | SHURE |
| 8 | 5000流明投影机 | 型号：松下PT-BX51C 投影技术：3LCD 亮度：5000流明 对比度：4000:1 标准分辨率：XGA（1024*768） 屏幕比例：4:3 投影尺寸：30-300英寸 灯泡寿命：正常模式：2500小时，经济模式：4000小时 整机功率：365W，待机功率：0.3W 产品噪音：正常模式：37dB，经济模式：29dB 产品重量：4.8kg 投影距离：1.02-10.16m 光源类型：超高压汞灯 显示芯片：0.63英寸 亮度均匀值：85% 灯泡功率：280W 光圈范围：F=1.6-2.12 梯形校正：垂直：±30度 | 1 | 台 | 松下 |
| 9 | 投影机固定吊架 | 型号：订做 承重30公斤 | 1 | 套 | 订做 |
| 10 | 150寸电动投影幕 | 静音电机 | 1 | 副 | 白雪 |
| 11 | VGA线 | 星辰3+6 | 50 | 米 | 星辰 |
| 12 | HDMI线 | DC12V/29A | 25 | 米 | HDMI线 |
| 13 | 视频线 |  | 50 | 米 | 星辰 |
| 其他部分 |  |  |  |  |  |
| 14 | 电源时序器 | 型号：801B 技术参数：最大输入电流 30A 单路最大输出电流 16A 辅助电源输出 前面板提供1路USB接口5V辅助电源输出， 5V输助电源最大输出0.5A，5V供电可以提供例如手机充电、LED照明灯等用电设备 工作电压 90V～240V 输出电源插座 后面板8个受控16A万用插座，前面板2个直通16A万用插座 插座标准 兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头 开关间隔时间 1 秒 机箱高度 2U（88mm） | 1 | 台 | LAX |
| 15 | 航空机柜 | 16U机柜 带操作台 | 1 | 台 | 定制 |
| 16 | 音箱吊架 | 音箱吊架 | 2 | 套 | 音箱吊架 |
| 17 | 音箱线缆 | 2*2.5 | 100 | 米 | 线胜 |
| 18 | 辅助配件 | 设备过机线、机柜配件、音箱接插头、牌插、安装配件 | 1 | 项 | 辅助配件 |

二、其他要求:

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司，注册资金高于人民币100万元（含100万元）。

2、货物必须是全新的合法的。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少一年的保修期。

5、交货时间：合同签订后二十日内安装调试完成。

6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。