医学院部华先欣实验室通风柜

一、采购内容：通风柜一批。

| 序号 | 名称 |  |  | 规格/型号 | 数量 | 单位 |  | 品牌及材质要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室二（投标报价时所有物资需注明品牌，以供评标，无品牌的报价视无效投标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 |  |  | 1500*800*2350 | 2 | 台 |  | 1.5mm厚钢板全钢结构，5mm厚钢化玻璃视窗，5MM厚康贝特内衬板。12.7mm厚佰克板台面，防爆灯管 |  |
| 2 | 象鼻万向罩 |  |  | JBT-1000 | 4 | 台 |  | 无关节，可屈伸，风阻系数小 |  |
| 3 | 万向罩底座 |  |  | DN400 | 4 | 台 |  | 铝合金结构，结实耐用，可承受万向罩360度调节强度 |  |
| PF-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机 |  |  | F4-72-4A-1.1KW | 1 | 台 |  | 国标，电机3C认证 |  |
|  | 风机防雨帽 |  |  | DN400 | 1 | 个 |  | 玻璃钢 |  |
|  | 混凝土设备基础 |  |  | 500*500*100 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 软连接 |  |  | DN250*150 | 1 | 个 |  | 防腐防紫外线老化 |  |
|  | 变径 |  |  | DN250\DN400 | 1 | 个 |  | 原生料PVC |  |
|  | 弯头 |  |  | DN250 | 5 | 个 |  | 原生料PVC |  |
|  | 风管 |  |  | DN250 | 6.54 | 米 |  | 原生料PVC |  |
|  | 动力配电箱 |  |  | 400*300*200 | 1 | 个 |  | 1.2mm厚钢制喷涂外壳 |  |
|  | 小型断路器 |  |  | 380VAC/20A/3P | 1 | 个 |  | 国标 ，3C认证 |  |
|  | 接触器 |  |  | 380VAC/20A/3P | 1 | 个 |  | 国标 ，3C认证 |  |
|  | 动力配电线 |  |  | BVR2.5mm | 50 | 米 |  | 国标 ，3C认证 |  |
|  | 硬质PVC配电线管 |  |  | DN20 | 12 | 米 |  | 国标，阻燃性好 |  |
| PF-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 风机 | F4-72-4A-1.1KW |  | 1 | 台 | 国标，电机3C认证 |  |  |
| 2 |  | 风机防雨帽 | DN400 |  | 1 | 个 | 玻璃钢 |  |  |
| 3 |  | 混凝土设备基础 | 500*500*100 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 |  | 软连接 | DN250*150 |  | 1 | 个 | 防腐防紫外线老化 |  |  |
| 5 |  | 变径 | DN250\DN400 |  | 1 | 个 |  |  | 原生料PVC |
| 6 |  | 弯头 | DN250 |  | 5 | 个 |  |  | 原生料PVC |
| 7 |  | 风管 | DN250 |  | 6.54 | 米 |  |  | 原生料PVC |
| 8 |  | 动力配电箱 | 400*300*200 |  | 1 | 个 |  |  | 1.2mm厚钢制喷涂外壳 |
| 9 |  | 小型断路器 | 380VAC/20A/3P |  | 1 | 个 |  |  | 国标 ，3C认证 |
| 10 |  | 接触器 | 380VAC/20A/3P |  | 1 | 个 |  |  | 国标 ，3C认证 |
| 11 |  | 动力配电线 | BVR2.5mm |  | 50 | 米 |  |  | 国标 ，3C认证 |
| 12 |  | 硬质PVC配电线管 | DN20 |  | 12 | 米 |  |  | 国标，阻燃性好 |
| PF-3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 风机 | F4-72-4A-1.1KW |  | 1 | 台 |  |  | 国标，电机3C认证 |
| 2 |  | 风机防雨帽 | DN400 |  | 1 | 个 |  |  | 玻璃钢 |
| 3 |  | 混凝土设备基础 | 500*500*100 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 |  | 软连接 | DN250*150 |  | 1 | 个 |  |  | 防腐防紫外线老化 |
| 5 |  | 三通 | DN200\DN200\DN250 |  | 1 | 个 |  |  | 原生料PVC |
| 6 |  | 三通 | DN200\DN110\DN110 |  | 2 | 个 |  |  | 原生料PVC |
| 7 |  | 变径 | DN250\DN400 |  | 1 | 个 |  |  | 原生料PVC |
| 8 |  | 弯头 | DN110 |  | 2 | 个 |  |  | 原生料PVC |
| 9 |  | 弯头 | DN250 |  | 4 | 个 |  |  | 原生料PVC |
| 10 |  | 风管 | DN110 |  | 2.41 | 米 |  |  | 原生料PVC |
| 11 |  | 风管 | DN250 |  | 8.23 | 米 |  |  | 原生料PVC |
| 12 |  | 风管 | DN200 |  | 1.47 | 米 |  |  | 原生料PVC |
| 13 |  | 动力配电箱 | 400*300*200 |  | 1 | 个 |  |  | 1.2mm厚钢制喷涂外壳 |
| 14 |  | 小型断路器 | 380VAC/20A/3P |  | 1 | 个 |  |  | 国标 ，3C认证 |
| 15 |  | 接触器 | 380VAC/20A/3P |  | 1 | 个 |  |  | 国标 ，3C认证 |
| 16 |  | 动力配电线 | BVR2.5mm |  | 50 | 米 |  |  | 国标 ，3C认证 |
| 17 |  | 硬质PVC配电线管 | DN20 |  | 12 | 米 |  |  | 国标，阻燃性好 |

二、其他要求：

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，具有有ISO9001国际质量认证体系证书和ISO14000环境管理认证，有多年从事本行业经验的专业公司。

2、货物必须是全新的合法的。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少三年的保修期。

5、交货时间：2013年6月15日安装调试完成。

6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。