校医院口腔科设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格配置 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ray系列牙科X射线机-蓝野新日移动式 | 1、最微小焦点的球管（0.8×0.8mm），管头窗口用1.5mm 纯铝滤过X线射线，从而保护了被照的皮肤。 2、采用进口组装X射线发生器。平衡臂采用法国技术，定位灵活稳定。臂杆用不锈钢制成，精美。平行聚焦。微小的X射线源加之球管套被铅板严密封牢，真正保护医生和患者健康。具有故障代码显示功能。 | 蓝野 | 1台 |
| 2 | 口腔数字胶片扫描仪-DS630 | 1、高分辩率（>20线对/毫米），灰度：16位。 2、影像板厚度：≤0.36mm，轻薄可弯曲，能方便地放入患者口腔内，容易置于后牙部位，并适用于各种口内胶片支架。 3、数字化软件功能： ①全中文界面，能同时安装多台电脑 ②软件具有角度测量、灰度调节、图像旋转、图像负像、灰阶测量、骨密度测量、弯曲根管长度测量等功能、图像打印等图像后处理功能。 ③具有书写病历报告、患者登记与检索以及分类和查询检索等功能。 ④多种常用诊断的滤镜组合，牙周滤镜、根管滤镜、龋齿滤镜等，并具有多种常用图像格式输出、画面记录等功能。 ⑤自带放大镜功能，可以获得更多的局部信息。 ⑥可以和苹果IPAD连接。 | 蓝野 | 1台 |
| 3 | 牙科无油空气压缩机- Tornado4 | 1、输出流量： 在 0.5 MPa 输出压力时， 235-270 L/min； 2、4 缸无油全封闭空压泵头， 直连电机， 带电机过热保护， 免维护设计， 获得 红点大奖； 3、压力开关启/闭压力设置： 6.0/7.8 Bar； 4、储气罐容量： 50 L， 内壁喷涂有含银离子的特殊材料，防腐抑菌； 5、高级膜式干燥器， 可连续不间断地工作， 恒定干燥度输出， 压力露点为 5 ℃； 6、100% 连续工作制； 7、带有进气细菌过滤器， 精度为 3um， 并可选配精细细菌过滤器，精度为 0.01um； 8、噪音水平：不大于 70 dB(A) 9、交流单相， 230V， 50/60Hz, 3500 W 10、外形尺寸（ 高×宽×深）： 72×76×60 cm | 德国迪尔 | 1台 |
| 4 | 灭菌消毒炉-FENG23L | 1、欧洲B级标准，具备三次脉动式预真空及后真空干燥功能，器械剩余温度<0.2%。真空度可达-0.8bar，适用各类有包装、无包装、实心、A类中空、多孔及内部有管路的器械消毒灭菌。 2、采用微电脑控制系统。进口摩托罗拉传感器，具备BOWIE&DICK、真空度测试，随时保证检测蒸汽穿透力、真空性能，干燥时间可根据用户时间可调。 3、意大利水泵使用寿命高达100000次。进口皮碗双头真空泵。 4、自动电子安全门锁机构。 5、内置打印机。 6、容积：23L | 蓝野 | 1台 |
| 5 | 手机清洗注油机-Lub90(B) | 1、可同时放2把高速手机，1把低速手机 2、工作气源Mpa：0.3-0.6 3、电源V/Hz 220/50 4.、气体消耗L/Min：60 5、重量Kg: 7.2 6、外形尺寸mm:282x300x370 7、槽腔容量：350ml | 蓝野 | 1台 |
| 6 | 封口机-SEAL80 | 电 压：AC220V 50Hz 功 率：500W 封口宽度：250mm(MAX) 压痕宽度：10mm 机体尺寸：405×355×290mm 重 量：5.5kg | 蓝野 | 1台 |
| 7 | 超声清洗机-Clean04 | 04型。洗槽：500X295X150 功率：1500W 容积：22L | 蓝野 | 1台 |
| 8 | 蒸馏水机-Drink | 额定电压 AC230W 50Hz, 功率750W,容量4L,制水量 2L/h， 蒸馏量1L,超温保护器：切断温度160℃,净重3.5kg，尺寸 245*285*390mm。 | 蓝野 | 1台 |