芸香阁、丁香阁、文杏阁监控系统用户需求

一、采购清单：

| 序号 | 品名 | 型号 | 规格、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控主机 | 大华DH-DVR1604HF-A | 16路D1网络硬盘录像机、支持2个SATA盘位、H.264压缩、支持VGA、环通输出、1U | 4 | 台 |
| 2 | 红外摄像机 | WOSHIDA 690S6E | 防水红外 枪机、1/3"Sony Super-HAD CCD 700线 、4-8MM百万高清IR镜头、10-30M阵列红外、日夜型自动彩转黑\DC 12V | 64 | 台 |
| 3 | 视频线 | LLT75-5 | LLT75-5 128编同轴线200米/卷 | 20 | 卷 |
| 4 | 电源线 | LLT RVV | LLT RVV 2*1.0 200米/卷 国标 | 15 | 卷 |
| 5 | 网络线 | AMP | 六类网线 | 1 | 箱 |
| 6 | 支架 |  | 摄像机支架 | 64 | 个 |
| 7 | 电源适配器 | 国标 | 12V开关电源 | 4 | 台 |
| 8 | 显示器 | DELL | E190S 19液晶显示器4：3 | 4 | 台 |
| 9 | 监控硬盘 | ST | 希捷ST 2TB SATA硬盘 | 4 | 个 |
| 10 | 墙柜 | 精致 | 挂墙柜 | 4 | 台 |
| 11 | 辅材1 | PVC管 | 辅助材料（软管、硬管） | 2000 | 米 |
| 12 | 辅材2 | 国标PVC20 | 辅助材料(线槽、盒) | 1000 | 米 |
| 13 | 辅材3 | 其它 | 辅助材料（五金扣件等） | 1 | 批 |

二、网络使用要求：

1.可利用现有的校园网络，在校内任何一台电脑进行实时监控。

2.要求可以对每个房间门口进行24监控。录相保留30天以上。

3.白天、夜间均可清楚辨认进入每间房的人。

三、安装要求：

1.中标后所提供设备材料由使用方查验后方能安装。

2.安装点位应事先与使用方在现场沟通确定。

四、维护要求：

1.负责两年以内正常使用的维护和保养。

2.超时后继续负责维修、调试服务，仅收取基本材料费。

3.接到报修后，必须24小时以内到现场，并解决问题。

五、其他要求：

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司，注册资金高于人民币300万元（含300万元）。

2、货物必须是全新的合法的。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少二年的保修期。

5、交货时间：合同签订后十五日内安装调试完成。

6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。