深圳大学南区羽毛球馆木地板白蚁灭治防治工程

- 采购清单：

| 序号 | 南区防治施工地点 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内木质装饰物 | 5365.12 | ㎡ |
| 2 | 延伸四周1米旁边绿化带等 | 294.40 | ㎡ |

- 防治消杀对象：白蚁

工程面积：室内白蚁防治木地板面积（5365.12㎡），外环境四周延伸等面积（294.40㎡），合计总面积：5656.5㎡。

- 使用药物：

要求安全环保低毒长效，有《农药登记证》《农药生产批准证》《产品质量检查合格证》三证齐全。药物使用数量不低于40瓶，每瓶一升，特密得水乳油剂（2.5﹪氟虫腈）。药水使用数量每平方米不少于0.25升。

四、施工质量保证措施及流程

①严格执行国家及地区规范标准要求，按质量体系有关文件进行质量管理，按作业指导书进行操作。施工人员有上岗证，企业有资质。

②控制施工过程：合理安排施工部位和工序流程，保证施药连续不间断，各工序要做好记录和标记，不遗漏。

③室内对羽毛球馆木地板，钻小孔直径为5-8㎜加压施药预防灭治。（钻小孔在木地板两板交合缝处进行）。施药完成后，用玻璃胶对小孔封口。

④室外采用投放药饵包灭治（诱杀法），以及其它防治灭治方法。

五、工程验收

白蚁防治工程经甲方及监理单位验收合格后，需办理竣工验收、移交等手续。要求乙方在合同期跟踪服务，定期不定期检查，尤其在白蚁纷飞期每年（4至6月、9至11月）为重点，若在维护期间内发现白蚁危害，随叫随到，尽快安排技术人员现场处理。

六、其他要求：

1、投标报价时不提供品牌报价者按无效投标处理。报价含药物、人工费及各种施工所需的费用等各项税费。

2、参加投标的必须具备合法的独立法人资格，具备有害生物防治协会颁发的防治服务资格，丙级以上资质证书，有多年从事本行业经验的专业公司。

3、药物必须是全新的合法的。（厂家规定的有效期范围内）

4、供应施工方必须对所提供药物的知识产权负责。

5、供应施工方需提供至少6年的包灭防治期限。

6、安全文明施工。施工中每项工序要求做好记录，由监督管理单位人员验收签字。施工人员佩戴上岗证，服从管理安排，配合木地板更新安装工程，保护环境，安全妥善处理剩余药物，并交由甲方入库保管。

7、施工时间：合同签订后二十日内施工完毕。

8、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。