荔山餐厅抽油烟系统

一、货物需求一览表及技术规格

| 序号 | 品名 | 要求说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抽气风柜 | 规格：15寸 材质：柜芯采用美国“猪笼芯”；2、柜壳采用优质镀锌板δ1.5MM； 3、风柜骨架采用2”X2”X5MM国标角铁； 4、香港轴承、皮带、皮带轮。 | 1 | 座 |  |
|  | 风柜防震架 | 规格：40*40*4mm 材质：国标角铁制作，涮防锈漆二遍。 | 1 | 件 |  |
|  | 风柜马达 | 规格：4kw/380v | 1 | 件 |  |
|  | 风柜马达电机启动装置 | 控制线路为配件 | 1 | 套 |  |
|  | 软接驳 | 材质：帆布、角铁法兰 | 1 | 项 |  |
|  | 风管 | 规格：500*300 材质：镀锌板,厚0.8mm | 28.8 | 米2 |  |
|  | 三通管 | 500*300 材质：镀锌板,厚0.8mm | 1 | 个 |  |
|  | 变径 | 材质： | 4 | 个 |  |
|  | 风柜进出口变径 | 材质：镀锌板 | 2 | 个 |  |
|  | 安装玻璃 | 规格：500*300 材质：镀锌板,厚0.8mm | 1 | 个 |  |
|  | 电机电接驳 | 规格：4m2 材质：采用4m2线100米，及其它接驳辅助材料。 | 1 | 项 |  |
|  | 磁力电箱 |  | 1 | 台 |  |
|  | 安装调试人工费 |  | 1 | 项 |  |

要求说明：

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，具有有ISO9001国际质量认证体系证书和ISO14000环境管理认证，有多年从事本行业经验的专业公司。

2、货物必须是全新的合法的。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少一年的保修期。

5、交货时间：合同签订后二十日内安装调试完成。