设计说明

一 设计依据

1）深圳大学提供的建筑专业图纸
2）深大院提供的竖井净空要求
3）深大院提供的竖井位置要求（2019年，3月邮件）
4）科技楼岩土工程勘探报告，2000年

5）《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）

6）《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008

7）《铁路隧道设计规范》TB10003-2005

8）《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

9）《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

10）《铁路工程抗震设计规范》 GB50111 -2006(2009 年版)

11）《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

12）《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

13）《构筑物抗震设计规范》 GB50191-2012

14）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011

15）《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002

16）《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003

17）《建筑与市政降水工程技术规范》 JGJ/T111-98

18）《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476－2008

19）国家、广东省、深圳市的其它相关规范、规程。

二 工程概况

项目位于深圳大学科技楼负二层。拟建竖井的要求净空：直径2.5m，深4.5m。

考虑竖井下的排水，泵房深度按1m设计。

三 工程地质及水文地质概况

1）根据钻孔揭示，竖井位于砾质粘性土地层。

2）根据深大院对周边环境的多年观测与了解，地下水位于负二层底板处。

施工前应钻探复测地下水位。

四 主要技术标准

1）结构安全等级一级，设计使用年限100年；

2）建筑场地类别为Ⅲ类，设防烈度7度，设计基本地震加速度值0.10g

3）混凝土采用C35防水混凝土，最大氯离子含量为0.06％，设计抗渗等级P8；

五 主体结构设计

5.1 矿山法竖井

矿山法竖井按照新奥法原理设计，隧道衬砌及支护参数主要根据结构断面、围岩级别、水文地质条件、结构受力特性等因素，类比同类工程，并经计算分析及优化综合确定。

衬砌类型参数表

| 断面型式 |  |  |  | 圆形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面内净空 |  |  |  | 2500mm |  |
| 初支 |  | 大管棚 |  | φ108mmx6.0mm钢花管，间距约0.4m |  |
|  |  | 锚管 |  | φ42mmx3.5mm钢花管，环*纵=0.4m*0.5m |  |
|  |  | 钢筋网 |  | φ8@150mm*150mm 双层 |  |
|  |  | 喷射C25砼 |  | 3100mm |  |
|  |  | 钢架 |  | 型钢钢架，间距500mm |  |
|  |  | 钢架 |  | 钢筋格栅，间距500mm |  |
| 二衬 |  | C35、P8钢筋砼 |  | 底板350mm、侧墙300mm |  |

开挖前，应先做好地质超前预报、打设超前管等探明前方地段的地质、地下水情况，针对具体情况，以便及时采取相应措施。

5.2 锁口圈

锁口圈采用C35砼，尺寸600mmx300mm（宽x高）。锁口圈与底板植筋连接。锁口圈作为大管棚的导向墙。

5.3全断面注浆

竖井开挖前，对地层进行全断面注浆，竖井开挖前完成。注浆范围为开挖线外1m，注浆深度为8m。注浆采用袖阀管，注浆孔的开孔位置在底板破除范围内。

施工时序为：先施做锁口圈，再袖阀管全断面注浆，之后再打设大管棚。

六 工程材料

1）混凝土C35，P8 ；垫层为C20砼

2）钢筋： HRB400， HPB300热轧型钢筋；

3）型钢：Q235钢；

4）钢套管：φ108（t= 6mm）无缝钢管

小导管：φ42（t=3.5mm）无缝钢花管

5） 初支

初期支护：C25湿喷早强混凝土

钢架：格栅钢架；Q235钢板

钢筋网：HPB300热轧型钢筋

七 构造要求

1）现浇混凝土结构的横向施工缝的位置、间距应综合考虑结构形式、受力要求、施工方法、气象条件等因素确定。施工缝的位置应结合施工组织安排，尽量留在剪力较小且便于施工的部位，并注意保持结构内部设施的完整性；还应尽可能避开可能遭受最不利局部侵蚀环境的部位（如水位变动区和靠近地表的干湿交替区）。

主体结构侧墙水平施工缝根据施工组织设置，水平施工缝一般设置在低于顶板底面以下和高出底板顶面以上500mm左右的位置。

2）钢筋保护层厚度

钢筋的混凝土保护层厚度应根据结构类别、环境条件和耐久性要求等确定，不得小于钢筋的公称直径。各个构件的钢筋保护层厚度根据下面要求取值，不得无故大于或小于下列取值。

顶板、底板、侧墙、端墙：迎土侧50mm，背土侧40mm；

中板：30mm

3）钢筋的连接应采用焊接或者机械连接（钢筋接驳器）。

（1）当采用搭接焊时，单面焊的焊接长度不小于10d，双面焊的焊接长度不小于5d（d为受力钢筋的较大直径）；焊缝厚度不小于主筋直径的0.3倍，焊缝宽度不小于主筋直径的0.8倍。纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开，钢筋焊接接头连接区段的长度为35d且不小于500mm（d为连接钢筋的较小直径），凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。纵向受拉钢筋的接头面积百分率不宜大于50%，纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。

（2）采用机械连接（钢筋接驳器）时，连接件必须是国家有关部门批准合格的产品，符合有关质量标准，并经现场实验合格后方可使用。纵向受力钢筋的机械连接接头应相互错开，钢筋机械连接区段的长度为35d（d为连接钢筋的较小直径），凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。纵向受拉钢筋的接头面积百分率不宜大于50%，纵向受

压钢筋的接头百分率可不受限制。机械连接套筒的保护层厚度宜满足有关钢筋最小保护层厚度的规定。机械连接套筒的横向净间距不宜小于25mm；套筒处箍筋间距仍应满足相应的构造要求。

（3）受力主筋的弯折：为避免弯折钢筋弯弧下混凝土发生局部压碎破坏,受力主筋的弯弧半径应满足如下规定：钢筋直径d≤25mm时，钢筋弯折内弧半径r=4～6d；钢筋直径d＞25mm时，钢筋弯折内弧半径r=6～8d。

（4）箍筋和拉筋的末端做成135度的弯钩，弯钩端头平直段长度不应小于其直径的10倍。

八 防水设计

8.1 防水设计原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）并结合考虑深圳地铁工程环境、按下列原则确定防水模式:

强调结构自防水并遵循“以防为主. 刚柔相济. 多道防线. 因地制宜 .综合治理”的原则。

8.2 设计标准

地下结构防水等级应符合下列规定：

结构防水等级为一级，不允许渗水，结构表面无湿渍。

8.3 混凝土结构自防水防腐

1）地下结构应采用防水混凝土。防水混凝土抗渗等级不得小于P8。

2）防水混凝土结构，应符合下列规定：

（1）结构的裂缝宽度迎水面不得大于0.2mm，背水面不得大于0.3mm，并不得有贯通裂缝；

（2）迎水面主筋保护层厚度不应小于50mm（主筋），背水面主筋保护层厚度不应小于40mm。

3）柔性防水层：采用无纺布（迎土侧）+PVC防水板。

九  施工监控量测

为保证基坑自身稳定和安全，以及周围建筑和地下管线的安全，施工中必须对基坑进行全过程监控量测。施工监测应贯穿施工的全过程。

施工监测项目及控制值见图纸。

十 施工注意事项

1)矿山法竖井施工前应补勘探明地质情况、地下水位。

2)施工中应加强管理，严格按设计要求施工，施工中加强监控量测，确保地下室建筑物和施工安全。

3)矿山法施工中，必须控制超挖，严禁欠挖。

4)矿山法隧道应确保初期支护喷射混凝土与围岩密实，防止出现蜂窝麻而现象。

5)开挖时需进行机械排水。