教工餐厅厨房设备

一、采购清单：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明档区一 |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢烟烟罩 | 规格：3300*1300*610 材质：304不锈钢板，厚1.2mm | 米 | 3.3 | 定做 |
|  | 不锈钢烟隔油网 | 规格：500*600*50 材质：304不锈钢板，厚1.0mm | 个 | 6 | 定做 |
|  | 18"抽气风柜 | 1、柜芯采用美国“猪笼芯”；2、柜壳采用优质镀锌板δ1.5MM； 3、风柜骨架采用2”X2”X5MM国标角铁； 4、香港轴承、皮带、皮带轮。 | 台 | 1 | 格利达 |
|  | 风柜电机 | 4KW/380V | 台 | 1 | 南京 |
|  | 风柜防震支架 | 采用40*40*4国标角铁，涮防锈漆2遍，配防震胶垫。 | 件 | 1 | 定做 |
|  | 电机启动保护器 |  | 个 | 1 | LG |
|  | 风管 | 镀锌板，厚0.8mm | m2 | 52 | 定做 |
|  | 风喉法栏及吊码 | 采用圆钢及国标角铁制作 | 对 | 12 | 定做 |
| 明档区二 |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢烟烟罩 | 规格：3800*900*450 材质：304不锈钢板，厚1.2mm | 米 | 3.8 | 定做 |
|  | 不锈钢烟隔油网 | 规格：500*500*50 材质：304不锈钢板，厚1.0mm | 个 | 8 | 定做 |
|  | 22"轴流排风机 | 3KW/380V | 台 | 1 | 风臣 |
|  | 风管 | 镀锌板，厚0.8mm | m2 | 32 | 定做 |
|  | 风喉法栏及吊码 | 采用圆钢及国标角铁制作 | 对 | 5 | 定做 |
| 明档区三 |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢烟烟罩 | 规格：3300*1300*610 材质：304不锈钢板，厚1.2mm | 米 | 3.3 | 定做 |
|  | 不锈钢烟隔油网 | 规格：500*600*50 材质：304不锈钢板，厚1.0mm | 个 | 6 | 定做 |
|  | 22"轴流排风机 | 3KW/380V | 台 | 1 | 风臣 |
|  | 风管 | 镀锌板，厚0.8mm | m2 | 14 | 定做 |
|  | 风喉法栏及吊码 | 采用圆钢及国标角铁制作 | 对 | 2 | 定做 |
| 明档区四 |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢烟烟罩 | 规格：800*800*450 材质：304不锈钢板，厚1.2mm | 米 | 0.8 | 定做 |
|  | 不锈钢烟隔油网 | 规格：400*500*50 材质：304不锈钢板，厚1.0mm | 个 | 2 | 定做 |
|  | 18"轴流排风机 | 1KW/380V | 台 | 1 | 风臣 |
|  | 风管 | 镀锌板，厚0.8mm | m2 | 8 | 定做 |
|  | 风喉法栏及吊码 | 采用圆钢及国标角铁制作 | 对 | 1 | 定做 |
| 明档区五 |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢烟烟罩 | 规格：3800*900*450 材质：304不锈钢板，厚1.2mm | 米 | 3.8 | 定做 |
|  | 不锈钢烟隔油网 | 规格：500*500*50 材质：304不锈钢板，厚1.0mm | 个 | 8 | 定做 |
|  | 22"轴流排风机 | 3KW/380V | 台 | 1 | 定做 |
|  | 风管 | 镀锌板，厚0.8mm | m2 | 35 | 定做 |
|  | 风喉法栏及吊码 | 采用圆钢及国标角铁制作 | 对 | 5 | 定做 |
| 明档区六 |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢烟烟罩 | 规格：3800*900*450 材质：304不锈钢板，厚1.2mm | 米 | 3.5 | 定做 |
|  | 不锈钢烟烟罩 | 规格：1500*900*450 材质：304不锈钢板，厚1.2mm | 米 | 1.5 | 定做 |
|  | 22"抽气风柜 | 1、柜芯采用美国“猪笼芯”；2、柜壳采用优质镀锌板δ1.5MM； 3、风柜骨架采用2”X2”X5MM国标角铁； 4、香港轴承、皮带、皮带轮。 | 台 | 1 | 格利达 |
|  | 风柜电机 | 5.5KW/380V | 台 | 1 | 南京 |
|  | 风柜防震支架 | 采用40*40*4国标角铁，涮防锈漆2遍，配防震胶垫。 | 件 | 1 | 定做 |
|  | 电机启动保护器 |  | 个 | 1 | LG |
|  | 风管 | 镀锌板，厚0.8mm | m2 | 75 | 定做 |
|  | 风喉法栏及吊码 | 采用圆钢及国标角铁制作 | 对 | 29 | 定做 |
| 其它 |  |  |  |  |  |
|  | 原有厨房设备拆除 |  | 项 | 1 | 定做 |
|  | 原有厨房设备重新安装及安装的配件 |  | 项 | 1 | 定做 |
|  | 保温空调送风管 | 规格：600*400mm 材质：风管用镀锌板，厚0.8mm，风管外包保温棉外含角铁法兰。 | m2 | 62 | 定做 |
|  | 铝合金出风口 | 规格：300*300mm 材质：铝合金板，厚1.5mm， | 个 | 3 | 定做 |
| 水电接驳 |  |  |  |  |  |
|  | 给水、PPR管 | 人工、联塑PPR热熔管、水管配件等 | m | 126 | 联塑 |
|  | 排水 | 人工联塑PVC-U排水管、胶水、水管配件等 | m | 72 | 联塑 |
|  | 电路2.5m2 | 人工联塑PVC线管、金龙羽BVR2.5mm2电线 | m | 260 | 金龙羽 |
|  | 电路4m2 | 人工联塑PVC线管、金龙羽BVR4m2电线 | m | 100 | 金龙羽 |
|  | 电路6m2 | 人工联塑PVC线管、金龙羽BVR6m2电线 | m | 150 | 金龙羽 |
|  | 电路10m2 | 人工联塑PVC线管、金龙羽BVR10m2电线 | m | 100 | 金龙羽 |
|  | 电路16m2 | 人工联塑PVC线管、金龙羽BVR10m2电线 | m | 80 | 金龙羽 |
|  | 电箱 | 人工、电箱。 | 项 | 1 | 金龙羽 |
|  | 电缆5*70m2 | 人工、金龙羽0.6/1kV铜芯绝缘（铠装）电力电缆5*70VV电缆。 | m | 60 | 金龙羽 |
|  | 正泰空气开关 | 人工、正泰空气开关 | 个 | 52 | 正泰 |
|  | TCL开关插座 | 人工、TCL开关、插座安装 | 个 | 32 | TCL |
|  | 天花灯600*600 | 人工星运照明3*20W格栅灯，佛山照明T8-18W日光灯管。 | 个 | 23 | FSL |
|  | 总开关 | 人工、正泰总制。 | 个 | 1 | 正泰 |
|  | 卫生清理、清运费 | 人工清理卫生、车运垃圾。 | 项 | 1 |  |

二、其他要求:

1、投标报价含安装费及各种安装所需的零配件等各项税费。

2、、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司及安装资质。

3、货物必须是全新的合法的。

4、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

5、货物需提供至少一年的保修期。

6、交货时间：合同签订后十五日内安装调试完成。

7、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。