深圳大学体育场照明灯塔检修保养需求

- 基本情况：

共有4座灯塔，热轧成型钢制灯杆，高度40米。共设2KW(F404)飞利浦泛光照明灯具212只，400瓦应急灯8只、整流器柜8台、控制柜8台，旗杆灯3只，属特大型专用照明设备。

- 检修保养项目:

- 对4座灯塔顶部进行检查,检查钢丝绳、钢丝绳滑轮组及滑轮轴、限位架等，对滑轮及滑轮轴加注润滑油。

- 对4座卷扬机及卷扬机底座进行检查，齿轮箱补充润滑油并进行除尘、除锈、补漆等。

- 对灯具进行检修，更换灯泡、整流器等，并对所有215套灯具的触发器盒和整流器箱进行开盖检查、将所有可能进水的部位用密封胶密封。

- 对8台整流器柜（尺寸2.8米×2.6米×0.5米）整体除锈并重新喷漆、对8台控制柜底座除锈并重新喷漆。

- 对4座灯塔底发兰与基础结合面用密封胶密封防水、用黄油将地脚螺栓密封保护。

三、所需材料：飞利浦2kw(F403)灯泡20只，整流器7只，触发器15只，电容12只，辅助材料一批。

四、对投标单位的要求：

1、在深圳注册的企业单位或在深圳设有售后服务机构的外地企业。

2、注册资金在100万元以上。

3、具有《城市及道路照明工程专业承包叁级》及以上资质。

4、具有《安全生产许可证》

5、具有近三年内同类灯塔灯供货、安装、改造及维修业绩。