清真餐厅抽排气系统

一、货物需求一览表及技术规格

| 序号 | 品名 | 要求说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抽气风柜 | 规格：25寸 材质：1、柜芯采用美国“猪笼芯”；2、柜壳采用日本镀锌板δ1.5MM； 3、风柜骨架采用2”X2”X5MM国标角铁； 4、香港轴承、皮带、皮带轮。 | 1 | 座 |  |
|  | 风柜马达 | 规格：7.5KW/380V 功率：7.5KW/380V/50Hz | 1 | 件 |  |
|  | 九线制控制箱 | 电箱及优质线路配件制作 | 1 | 个 |  |
|  | 电源线路 | 优质电线及线管配置 | 1 | 项 |  |
|  | 风柜支架 | 采用40*40*4国标角铁，涮防锈漆2遍 | 1 | 件 |  |
|  | 抽风管 | 规格：650*700 材质：镀锌板δ1.0mm | 22 | 米 |  |
|  | 弯头，变口 | 镀锌板δ1.0mm | 1 | 项 |  |
|  | 角码、吊码 | 采用圆钢及国标角铁制作 | 1 | 项 |  |
|  | 油网烟罩（四方体） | 规格：2200*1200*400 材质：304不锈钢板，厚1.2mm | 2.2 | 米 |  |
|  | 油网烟罩 | 规格：1800*600*500 材质：304不锈钢板，厚1.2mm | 1.8 | 米 |  |
|  | 天花修补 | 铝合金龙骨，60*60石膏开花板。 | 1 | 项 |  |
|  | 原有烟罩对换 |  | 1 | 项 |  |
|  | 外墙风管安装费 |  | 1 | 项 |  |
|  | 玻璃窗口修复 |  | 1 | 项 |  |

要求说明：

1、货物必须是全新的合法的。

2、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

3、货物需提供至少一年的保修期。

4、交货时间：合同签订后一周内。