继续教育学院中央空调系统改造工程项目基本情况说明

深圳大学继续教育学院大楼位于深圳市罗湖区解放路4008号，本次改造的中央空调系统位于B座2层，本次工程改造内容包括：

（一） 施工现场原有桌椅的保护工程

此工程主要是针对原有桌椅进行保护、搬运，以防止施工过程对原桌椅等物品造成破坏的保护工程。

（二） 施工现场高空作业脚手架工程

此工程是因为礼堂层高过高需要租赁、搭建脚手架才能方便后期高空作业拆除、吊装等一系列施工工程。

（三） 清拆原有冷冻水系统中央空调工程

此工程包括拆除原有冷冻水系统中央空调的水塔、螺杆机、风机盘管式内机、冷冻供水管、冷冻回水管、冷凝水排水管等诸多原有冷冻水系统中央空调的相关配件，含搬运、运输、处理工程。

（四） 日立变频冷媒多联商用中央空调工程

此工程包括中央空调室内、外机运输、搬运、吊装工程，冷媒管道铺设工程，冷凝水排水管铺设工程，室内、外机电源线、信号线的布置工程，冷媒管道的打压、吹洗工程，铁皮风管加贴B1级保温棉制作及安装工程，空调出风口、回风口（带过滤网）制作及安装工程工程。

（五） 绿岛风新风换气系统工程

此工程包括全热新风交换器运输、搬运、吊装工程，铁皮风管制作及安装工程，全热新风交换器电源线、控制线布置工程，新风口、排风口制作及安装工程。