岩 土 工 程 地 质（详 细）勘 察 任 务 书

| 建设单位 |  | 深圳大学 |  |  |  | 工程名称 |  | 深圳大学食堂拆建工程 |  |  |  |  | 场地位置 |  |  | 深圳大学后海校区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 概述 | - 本工程勘察等级为乙级。 - 拟开发项目现状用地为平缓地形，略有起伏。 - 本次工程勘察为详细勘察，共设19个勘探孔，其中控制性勘探孔6个。 控制性勘探孔进入强风化岩（土）层5米。 一般性勘探孔进入强风化岩（土）层1米。 - 现场勘探中如遇特殊地质条件，如陡岩坡，裂缝，破碎带，古河道，淤泥夹层， 古墓，溶洞等应适当增加探孔，以对其作详细描述和正确判处。 - 钻孔施工前应与地下管线图核对，确保不损坏地下管沟管线等地下设施。 - 钻孔施工期间，应认真做好钻孔记录，发现异常应及时通知设计单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三、勘察报告中应提供的数据和结论 |  | √1、勘探点主要数据一览表。 √2、岩，土，水试验成果表。 √3、勘探点主平面布置图。 √4、工程地质剖面图。 √5、工程地质钻孔柱状图。 √6、基岩顶板等高线图（强，中，风化）。 √7、基岩顶板透视图（强，中，风化）。 √8、原有建筑的基础情况。 √9、地下水流向，流速以及基坑支护，降水方案。 √10、基岩破碎带平面、剖面图 √11、上述1、3、6、7、10项成果提供电子文件。 |  |  |  |  | 提交任务书 日 期 |  | 2017年5 月16日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求提交资料日 期 |  | 2017年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求提交 资料份数 |  | 一式四份 |  |
| 二、 勘察技术要求和内容 | - 查明场地与地基的稳定性，地层的类别，厚度和坡度，持力层和下卧层的工程特征，应力史，常年稳定地下水位、抗浮设计水位和洪水位，地下水的化学分析等。 - 应按GB50007-2011、GB50021-2001、JGJ72-2004规范的要求提供满足设计，施工所需的岩土技术参数。 - 确定地基承载力，预测地基沉降及其均匀性。 - 提供抗震设计需要的场地卓越周期，平均剪切波速值，抗震液化判定和建筑场 地类别和地基的地震效应。 - 提出地基和基础设计方案、论证和评价基坑开挖对场地稳定性的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任务书 附图（勘探点平面布置图） |  | 白图：3 份 共 3页 |  |
| 四、建筑和构筑物概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺序号 | 名 称 |  | 单位荷重（kN/m2） | 层数 （地上） | 地下室深度层数（M） |  | 建筑总高（M） |  | 建筑物 安全等级 |  | 结构类型 |  |  | 对差异沉降敏感程度 | 基础类型 |  |  | 预计埋深 |  | 备注 |
| 1 | 食堂 |  | 75 | 3层 | 1层 |  | 17 |  | 二 |  | 框架 |  |  | 敏感 | 桩基或天然基础 |  |  | 约5米 |  |  |

委托任务单位（公章）                提出任务单位：深圳大学建筑设计研究院有限公司            设计总负责人：                    填任务书人：